TP N°2

2 : Afficheur  7-segments

# Exercice 1 : Conversion binaire → BCD

1.1 Combien faut-il de bits pour encoder les dix chiffres arabes en BCD ?

Il nous faut 4 bits par chiffre  soit 40 bits au total

1.2 Donnez la table de conversion décimal → BCD pour les dix chiffres arabes.

| Décimal | BCD |
| --- | --- |
| 0 | 0000 |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |

1.3 Combien faut-il de bits en BCD pour encoder un nombre entier non-signé représentable sur 	quatre bits en binaire ?

Il faut 8 bits car pour chacun des 2 chiffres(dizaines,unités) on a besoin de 4 bits , soit 4+4=8bits

UN nombre en binaire de 4 bit

1.4 De quelle largeur (en bits) doit être la sortie de la LUT afin de pouvoir convertir un nombre 	binaire de 4-bits en BCD ?

La largeur de sortie de la LUT afin de pouvoir convertir un nombre binaire de 4 bits en BCD est de 8 car comme explique précédemment il faut 4 bits pour les unités et 4 pour les dizaines car on a un nombre de 4 bits en binaire donc de 0 à 15.

# Exercice 2 : Conversion BCD → 7-segment

2.1 Donnez la table de conversion BCD → 7-segments.

| BCD | 7 SEGMENTS |
| --- | --- |

|  |  | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

. 0 : A, B, C, D, E, F

1 : B, C

2 : A, B, G, E, D

3 : A, B, C, D, G

4 : F, G, B, C

5 : A, F, G, C, D

6 : A, F, E, D, C, G

7 : A, B, C

8 : A, B, C, D, E, F, G

9 : A, B, C, D, F, G

# Exercice 4 : Afficheur 7-segments 8-bits

# A)  Convertisseur binaire 8-bits → BCD

4.A.1  Combien d’afficheurs 7-segments faut-il pour cela ?

Il faut 3 afficheurs 7 segments pour cela car pour Chaque afficheur il prend au maximum 4 bits donc 4 pour chaque afficheur (centaine , dizaine ,unite) . Car un chiffre sur 8 bits peut aller de 0 à 255 .

4.A.2 Quelle est la longueur de la table de conversion  8-bits → BCD ?

2^8 soit 256

4.A.3 Quelle partie de la conversion corresponds le plus naturellement à une « adresse » et laquelle corresponds le plus a un élément associé à une adresse ?

Ce sont les 8 bits qui correspondent le plus naturellement à une adresse, et analogiquement ce sont les sorties .

# B) Afficheur 7-segments 8-bits

4.B.1 Y-a-t-il des modifications à apporter à apporter au convertisseur BCD → 7-segments 	précédemment réalisé ? Si oui, lesquelles ?

On a 3 afficheur 7 segments ,  ensuite aux 8 entrees BIN , on met le convertisseur bin2bcd 8bits et on fait correspondre par 4 les 12 sorties a 3 convertisseur bcd 2 7 segments 4bits